# Respuestas E01 - BIM, Difusion Termica y Solver 1D

Preparacion revision oral - Semana 1 / miercoles

# 1) BIM / IFC

| Pregunta | Respuesta |
| --- | --- |
| Que es BIM? | BIM (Building Information Modeling) es un proceso de modelado digital que integra geometria e informacion del proyecto (materiales, propiedades, elementos, secuencia constructiva). No es solo un dibujo 3D: es una base de datos del elemento constructivo que conecta geometria con datos tecnicos. |
| Que es IFC? | IFC (Industry Foundation Classes) es un formato abierto (.ifc) estandarizado por buildingSMART (ISO 16739). Sirve para intercambiar informacion BIM entre distintos programas sin depender de un software propietario. |
| Que rol cumple Blender? | Blender es un modelador 3D de codigo abierto. Es la interfaz grafica para crear, editar y visualizar la geometria 3D de la fundacion. Por si solo no maneja la semantica BIM/IFC. |
| Que agrega Bonsai? | Bonsai (ex BlenderBIM) es un add-on de Blender que agrega la capa BIM/IFC. Permite clasificar elementos (IfcFooting), crear la jerarquia espacial (IfcProject, IfcSite, IfcBuilding, IfcBuildingStorey), asignar Property Sets y exportar un .ifc con semantica. |
| Por que el solver no depende de Blender? | Porque la fuente de verdad es el archivo .ifc, no el .blend. El flujo es: Blender + Bonsai -> IFC -> IfcOpenShell -> geometria + propiedades -> voxelizacion -> solver. Al leer el IFC con IfcOpenShell fuera de Blender, el solver corre por linea de comandos, en tests, en HPC y es reproducible. Si importaramos bpy, solo funcionaria dentro de Blender. |

# 2) Fisica de difusion termica

La difusion de calor describe como se propaga la temperatura en un material por conduccion, y como el calor generado internamente (hidratacion del cemento) eleva la temperatura. Las propiedades fisicas clave son:

| Variable | Significado fisico | Unidades (SI) |
| --- | --- | --- |
| k | Conductividad termica. Que tan facil se transfiere calor por conduccion. | W/(m K) |
| rho | Densidad. Masa por unidad de volumen. | kg/m3 |
| c_p | Calor especifico a presion constante. Energia para subir 1 kg en 1 K. | J/(kg K) |
| alpha | Difusividad termica. alpha = k/(rho c_p). Rapidez de propagacion del cambio de temperatura. | m2/s |

## Balance de energia

La variacion de energia interna dentro de un volumen de control es igual al calor neto que entra y sale por conduccion, mas el calor generado internamente. Esto da la ecuacion de difusion con termino fuente (generacion volumetrica q_dot):

Dividiendo por rho*c_p se obtiene la forma en funcion de la difusividad:

# 3) Condicion inicial y condiciones de borde

Condicion inicial (CI). Define la temperatura de todo el dominio al inicio de la simulacion. En el proyecto suele ser la temperatura de colocacion:

Dirichlet. Se impone una temperatura fija directamente en el borde:

Neumann. Se impone un flujo de calor. Si q'' = 0 el borde es adiabatico (perfectamente aislado, sin intercambio de calor):

Robin. Representa conveccion entre la superficie (T_s) y el ambiente (T_inf). Es la condicion mas usada para el intercambio con el aire:

# 4) Discretizacion 1D y estabilidad

Se usa el esquema explicito FTCS (Forward Time, Centered Space). La derivada temporal se aproxima hacia adelante y la espacial de forma centrada. La temperatura en cada nodo i se actualiza con:

donde el numero de Fourier es:

## Estabilidad del esquema explicito

El esquema explicito es condicionalmente estable. Para conduccion pura 1D debe cumplirse la condicion de Von Neumann:

Si Fo supera 0.5 la solucion se vuelve inestable y aparecen oscilaciones numericas que crecen exponencialmente. Por eso dt se elige lo suficientemente pequeno para que Fo <= 0.5, o bien se usa un esquema implicito.

# Checklist para la revision

URL del repositorio y commit (SHA) evaluado.

modelo/foundation.ifc con las 5 vertidas (IfcFooting) y su Property Set.

Saber explicar el solver 1D: loop temporal, calculo de T_i^{n+1}, condiciones de borde y Fo.

Repositorio reproducible: README minimo, requirements.txt y primeros tests.

Capacidad de navegar por el codigo real durante la revision.